Region Changer или как изменить регион Sega Dreamcast.

Внимание!

Мы не несем никакой ответственности за действия, которые Вы произведете с помощью

данной инструкции.

Все риски и последствия Вы полностью берете на себя.

Данные манипуляции позволят изменить не только региональную принадлежность консоли (America, Japan и Europe), но и формат выдаваемого видео сигнала (NTSC или PAL50). (Нижеописанная методика, была успешно опробована на двух Sega Dreamcast PAL-E)

Что для этого нужно:

- сделать небольшие аппаратные изменения в Dreamcast;

- программа Region Changer.

Суть аппаратных изменений, заключается в разблокировании защищенных от записи ячеек памяти флэш чипа.

Для этого, на вывод Reset флэш чипа (MBM29LV002) нужно подать +12 Вольт.

Вам потребуется разобрать Dreamcast и на обратной стороне основной платы найти

резистор R512.

Отпаять его полностью или один из контактов (отмечено красным кружком) и на это место (отмечено красным кружком) подключить +12Вольт. (см. рисунок R512-pal-e)

+12Вольт можно подать, напрямую с вывода блока питания. (см. рисунок Main-ver-f)

Рис. R512-pal-e[ver-e]                                        Рис. R512-pal-e[ver-f]

Рис. Main-ver-f

Пример.

Далее запускайте программу Region Changer.

Изменяя параметры Country, Broadcast и Language, задаются три основных (стандартных) режима работы Dreamcast.

1. Режим Sega Dreamcast America (USA), видеосигнал NTSC

Country   - USA

Broadcast - NTSC

Language  - English

2. Режим Sega Dreamcast Japan, видеосигнал NTSC

Country   - Japan

Broadcast - NTSC

Language  - Japan

3. Режим Sega Dreamcast Europe, видеосигнал PAL 50 Гц

Country   - Europe

Broadcast - PAL

Language  - English

К примеру, у вас Sega Dreamcast PAL, и вы желаете сделать из неё Sega Dreamcast USA

NTSC

Для этого, установите галочки возле параметров:

Country   - USA

Broadcast - NTSC

Language  - English

Далее, нажимая на кнопку    происходит запись во флэш память.

Перезагрузите консоль (кнопка - )

В итоге Dreamcast станет практически полноценной USA NTSC консолью:

- видео сигнал NTSC

- читает GD-ROM USA license

Кроме этого, когда ваша консоль установлена в режиме NTSC (выдает видеосигнал

NTSC), вы можете получить "постоянный" видео сигнал PAL 60Гц.

Для этого, на обратной стороне основной платы найдите R422, и установите перемычку (отмечено красным кружком). (см. рисунок R422)

Рис. R422

Установленная перемычка.

Staff

Coder:       	 SWAT

Research:  	 CVGS, Jameson, MAG’94

Test:          	 CVGS, MAG’94

Site:             http://www.dc-swat.ru