LED点亮的原理

简单说来：led就是一颗小灯，普通led两个脚，正端接电源正极（接反了不亮），另一端接地就可以亮。在led可接受电压范围内，调节电压高低可以实现发光强度的调节；也可以通过反复通电断电（频率要足够快），或者控制通电断电时间来实现亮度调节。RGB全彩LED灯（开发板配备），实质上是一种把红、绿、蓝单色发光体集成到小面积区域中的LED灯（相当于三个led集成到一个壳里），控制时对这三种颜色的灯管输出不同的光照强度，即可混合得到不同的颜色，其混色原理与光的三原色混合原理一致。

复杂说来（了解即可）：

LED（Light Emitting Diode），发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片，晶片的一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。

半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体，在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候，它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色，是由形成P-N结的材料决定的。

LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。

光立方是一学习单片机非常好的练习材料。拿8*8*8光立方举例，它是由512个发光二极管按照立方体的方式搭建焊接起来的，有层共阴束共阳和层共阳束共阴两种方案，每一层有8*8个发光二极管，共8层。用c语言编译单片机程序使自定义动画效果得以实现。（后续讲解）

图一:蓝光二极管                                 图二：发光二极管阵列——光立方

GPIO外设

GPIO （General Purpose Input Output ）是通用输入输出端口的简称(其中输入叫GPI,输出叫GPO)，简单来说就是 STM32 可控制的引脚，STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来，从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。

STM32芯片的 GPIO 被分成很多组，每组有 16 个引脚，如型号为 STM32F103VET6 型号的芯片有 GPIOA、GPIOB、GPIOC至 GPIOE共 5组GPIO，芯片一共 100个引脚，其中 GPIO

就占了一大部分，所有的 GPIO引脚都有基本的输入输出功能。

最基本的输出功能是由 STM32 控制引脚输出高、低电平，实现开关控制，如把 GPIO引脚接入到LED灯，那就可以控制LED灯的亮灭（后有实例讲解），引脚接入到继电器或三极管，那就可以通过继电器或三极管控制外部大功率电路的通断。

最基本的输入功能是检测外部输入电平，如把 GPIO 引脚连接到按键，通过电平高低

区分按键是否被按下。

图3  GPIO 结构框图

通过 GPIO硬件结构框图，就可以从整体上深入了解 GPIO外设及它的各种应用模式。该图从最右端看起，最右端就是代表 STM32 芯片引出的 GPIO 引脚，其余部件都位于芯片内部。其中1-7大概了解即可，等你们对单片机有一个更深入的了解了再去研究即可。

GPIO工作模式

由 GPIO 的结构决定了 GPIO可以配置成以下8种工作模式：

在固件库中，GPIO 总共有 8种细分的工作模式，稍加整理可以大致归类为以下三类（尽力理解，很重要）：

1. 输入模式(模拟/浮空/上拉/下拉)

在输入模式时，施密特触发器打开，输出被禁止，可通过输入数据寄存器 GPIOx_IDR

读取 I/O 状态。其中输入模式，可设置为上拉、下拉、浮空和模拟输入四种。上拉和下拉

输入很好理解，默认的电平由上拉或者下拉决定。浮空输入的电平是不确定的，完全由外部的输入决定，一般接按键的时候用的是这个模式。模拟输入则用于 ADC 采集。

2. 输出模式(推挽/开漏)

在输出模式中，推挽模式时双 MOS 管以轮流方式工作，输出数据寄存器 GPIOx_ODR

可控制 I/O 输出高低电平。开漏模式时，只有 N-MOS 管工作，输出数据寄存器可控制 I/O

输出高阻态或低电平。输出速度可配置，有2MHz\10MHz\50MHz的选项。此处的输出速度

即 I/O 支持的高低电平状态最高切换频率，支持的频率越高，功耗越大，如果功耗要求不

严格，把速度设置成最大即可。在输出模式时施密特触发器是打开的，即输入可用，通过输入数据寄存器 GPIOx_IDR可读取 I/O 的实际状态。

3. 复用功能(推挽/开漏)

“复用功能”中的“复用”是指 STM32 的其它片上外设对 GPIO 引脚进行控制，例如我们使用 USART 串口通讯时（后续讲解），需要用到某个 GPIO 引脚作为通讯发送引脚，这个时候就可以把该 GPIO引脚配置成 USART 串口复用功能，由串口外设控制该引脚，发送数据。

此时 GPIO 引脚用作该外设功能的一部分，算是第二用途。复用功能模式中，输出使能，输出速度可配置，可工作在开漏及推挽模式，但是输出信号源于其它外设，输出数据寄存器 GPIOx_ODR 无效；输入可用，通过输入数据寄存器可获取 I/O 实际状态，但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号。

点亮一盏LED

下面我们就通过点亮一盏LED来进入stm32实战的大门

1，首先，打开自己的一个空白工程，此时的界面：

2，打开配套开发板原理图，找到led部分

此时你会发现，LED是共阴极的（箭头1），然后你找到LED所连接引脚，比如PC9（箭头2）

3   定义一个GPIO_InitTypeDef  类型的结构体，名字自定义，这里取名为GPIO_led1（箭头所示）

4  非常重要又容易忘记的一步，开启相应外设时钟，此时所用gpio为PC9，所以开启的时钟应该是GPIOC的时钟

开启时钟的函数在下图所示库中，初学期间能够正确给函数传值即可。

5  给GPIO结构体赋值并初始化这个结构体，结构体所在的库以及结构体成员在下图指示，其中方框为可填入值的范围

为可填入值的范围，以GPIO_Mode为例，在这里选择推挽输出，所以填入的值应该是GPIO_Mode_Out_PP

然后赋值之后是这样的

然后初始化这个结构体，让它开始发挥你想要的作用

1为你要填入的外设，2为你赋值后的结构体（千万别忘了加取地址运算符&）

6，调用函数，让相应引脚输出高电平，也就是置位操作，要写入的两个值一看就懂了吧

然后加上while(1)

7最后一步  下载验证！